Составление таблицы ip-адресов

Вторая и третья сетевые карты ISP имеют ip-адреса 172.16.5.1/28 и 172.16.4.1/28 соответственно.

Отталкиваясь от этого, на сетевой карте BR-RTR, смотрящей в сторону ISP (ответный ip-адрес – на второй сетевой карте ISP) будет ip-адрес 172.16.5.2/28.

И отталкиваясь от этого же, на сетевой карте HQ-RTR, смотрящей в сторону ISP (ответный ip-адрес – на третьей сетевой карте ISP) будет ip-адрес 172.16.4.2/28.

BR-подсеть будет в адресном пространстве 10.16.0.0

HQ-подсеть будет в адресном пространстве 192.168.0.0

Путь HQ-CLI – 28 префикс маски т.к. допускается не более 16 адресов.

Путь HQ-SRV – 26 префикс маски т.к. допускается не более 64 адресов.

Путь BR-SRV – 27 префикс маски т.к. допускается не более 32 адресов.

Так или иначе, нам понадобится сверить, какой интерфейс к какому адресу относится. Узнать это легко. Нажимаем на шестеренку над нашей машинкой. Там из выпадающих вариантов интересует нас Edit Settings.

Нажимаем на сетевую карту под конкретным интерфейсом и видим код в строчке MAC Address:

Вводим команду ip a:

Теперь мы знаем, что маршрут от ISP до BR-RTR относится к интерфейсу ens224.

Первичная настройка ISP

Для начала нужно ввести ip a – мы увидим имя каждого интерфейса. Сейчас нас интересует самый первый. В данном случае – ens192.

Создать папку интерфейса:

mkdir /etc/net/ifaces/ens192

Теперь нужно задать настройки интерфейса.

vim /etc/net/ifaces/ens192/options
Нажимаем i и пишем:

Нажимаем esc, вбиваем :wq, нажимаем ENTER и перезагружаем сеть:

systemctl restart network

Установим в систему midnight commander, чтобы жилось проще:

apt-get update && apt-get install mc

Смена имени компьютера в сети

Имя каждого компьютера есть в нашей таблице в столбце Полное доменное имя. Заходим в следующую директорию:

mc /etc

Нас интересует командный файл hostname. Заходим в него, стираем имя и заместо него пишем новое. Сохраняем результат. Проделать это нужно на каждой машине кроме клиента.

Сохраняем командные файлы с помощью f2 и выходим с помощью f10. Также следует запомнить, что редактирование командных файлов активируется кнопкой f4, а найти в папке нужную вам папку или файл можно быстро благодаря поиску, который активируется сочетанием клавиш Ctrl+s.

На клиенте нам нужно через меню зайти в центр управления. Далее в разделе Администрирования выбираем Центр управления системой. В разделе Сеть выбираем Ethernet-интерфейсы. Здесь мы меняем имя компьютера.

Настройка статического IP-адреса и шлюза

Статический адрес должен иметь каждый интерфейс на каждой машине кроме:

1) центрального интерфейса ISP, потому что там происходит соединение с провайдером;

2) ens224 на HQ-RTR, потому что этот интерфейс – хост над двумя саб-интерфейсами;

3) ens192 на HQ-SRV и на HQ-CLI – по той же причине.

Посмотрим список интерфейсов:

ip a

Чтобы прописать статику, заходим в mc по пути  /etc/net/ifaces/[наш интерфейс, например, ens192]/

Набираем команды touch options и touch ipv4address, у нас появятся два командных файла.

В файле options нам нужно вписать следующее:

А в файле ipv4address мы вписываем ip-адрес с маской исходя из имеющейся у нас таблицы ip-адресов.

Важно отметить, что некоторые интерфейсы могут отсутствовать. В таких случаях с помощью команды mkdir (в mc на клавишу f7) и создаем директорию недостающего интерфейса. Каких директориев нам не хватает, смотрим по ip a.

Как альтернативный способ, можно прописать в терминале следующее:

mkdir /etc/net/ifaces/(наш интерфейс, например, ens192)/

Теперь о том, как указать шлюз для передачи данных. По пути /etc/net/ifaces/[наш интерфейс, напр. ens192]/ надо создать командный файл ipv4route и в нем укажем маршрут конкретной машины в соответствии с таблицей следующим образом:

Сделать так надо на основных сетевых картах каждой машины кроме ISP (Среди интерфейсов ens192, ens224 и ens256 нас будет интересовать ens192).

Стоит отдельно коснуться сегмента сети HQ т.к. не всё там так очевидно. Вот, какие интерфейсы нам понадобятся на HQ-RTR:

Если на ens192 мы прописываем и статический адрес, и опции, и шлюз, то на ens224 у нас только опции, потому что адреса будут в саб-интерфейсах ens224.100, ens224.200 и ens224.999. В них, к слову, опции прописываются совсем иначе:

Обращаем внимание на строчку VID – число, которое в ней указано, должно соответствовать саб-интерфейсу. То есть, в ens192.100 у нас будет VID=100, и в других саб-интерфейсах мы следуем этой схеме. Перезагружаем службу сети:

systemctl restart network

Вот, как выглядит список интерфейсов на HQ-SRV:

Тут запоминаем: на наших машинах в саб-интерфейсах, имеющих один VLAN, должны быть указаны адреса одной подсети. К примеру, если адрес на ens224.100 - 192.168.1.1/26, то на ens192.100 подойдет адрес 192.168.1.2/26.

Поскольку хостом для саб-интерфейсов здесь является ens192, то уже в нём будет присутствовать только файл опций, ведь адреса, как и в предыдущей машине, - в саб-интерфейсах, а шлюз – конкретно в ens192.100. И так же не забываем про файлы опций в них, но теперь учтем следующий момент: в строчке HOST на сей раз указать нужно ens192. И про строчку VID не забываем. Да и про перезагрузку службы тоже.

systemctl restart network

А вот, как какой список интерфейсов мы имеет на HQ-CLI:

Как и ранее: в ens192 – опции, в саб-интерфейсы – так же опции, но кроме них – адрес и шлюз. Строчки HOST и VID таким же образом подгоняем под наши условия. И опять же, перезагружаем службу, но предварительно отключаем службу сетевого менеджера.

systemctl disable --now NetworkManager

systemctl restart network

Обязательно проверяем интерфейсы с помощью ip a.

Так это должно выглядеть. Все интерфейсы должна видеть система. Если что-то отсутствует, значит где-то была допущена ошибка.

Настройка NAT

Настраивать NAT нужно только на ISP и роутерах. Поскольку поначалу на роутерах нет доступа в интернет, начнем с ISP.

Устанавливаем nftables:

apt-get update && apt-get install -y nftables

Включаем и добавляем в автозагрузку службу nftables:

systemctl enable --now nftables

Проверить работу nftables:

systemctl status nftables

Далее создаём необходимую структуру для nftables (семейство, таблица, цепочка) для настройки NAT. Cоздаём в семействе IP таблицу NAT:

nft add table ip nat

Создаём цепочку postrouting в таблице NAT семейства ip, также задаём hook и priority:

nft add chain ip nat postrouting '{ type nat hook postrouting priority 0; }'

Создаём правила настройки NAT в семействе IP, таблице NAT, цепочке postrouting:

nft add rule ip nat postrouting ip saddr  172.16.5.0/28 oifname "ens33" counter masquerade

nft add rule ip nat postrouting ip saddr 172.16.4.0/28 oifname "ens33" counter masquerade

Очень важно учесть: в команде фигурирует IP-адрес со второстепенной сетевой карты. В данном случае нас интересуют IP-адреса с интерфейсов ens224 и ens265 (на каждый интерфейс – отдельная команда), на HQ-RTR – c ens224.100 и ens224.200, на BR-RTR – c ens224. На месте подсети (четвертое число) при этом строго пишется ноль! На месте, где фигурирует сетевой интерфейс (между oifname и counter), мы пишем именно наш основной интерфейс, а в данном случае – ens192.

Следует сразу проверить нашу «цепочку правил»:

nft list ruleset | cat -n

Если правила заданы некорректно, обновите службу nftables с помощью systemctl restart nftables и начните работу заново с добавления таблицы NAT.

Теперь сохраняем правила nftables. Так как в конфигурационном файле /etc/nftables/nftables.nft уже есть информация о таблице filter, необходимо дописать только что созданную информацию о таблице NAT: запишем в конфигурационный файл /etc/nftables/nftables.nft последние 7 строк (от 14 до 21) вывода команды nft list ruleset:

nft list ruleset | tail -n7 | tee -a /etc/nftables/nftables.nft

Проверки ради можно быстро глянуть внутренности файла:

cat /etc/nftables/nftables.nft

Перезагружаем службу nftables:

systemctl restart nftables

Здесь высока вероятность, что вам выдаст ошибку из-за некорректного кода в командном файле /etc/nftables/nftables.nft. Заходим в файл через mc и приводим его в порядок. Должно это выглядеть примерно так:

Теперь смотрим правила, чтобы убедиться в том, что NAT работает:

На роутерах NAT сейчас настроить мы не можем. Следуем инструкции дальше.

Установка DNS-клиента и активация IP-Forward

DNS-клиент требуется добавить на всех машинах кроме ISP. Через mc заходим в конфиг по пути /etc/resolf.conf. Указываем DNS-сервер Яндекса как изображено ниже.

Активировать IP-Forward мы должны только на ISP, HQ-RTR и BR-RTR. Переходим по пути /etc/net/sysctl.conf.

В скриншоте ниже указано, как должна выглядеть настройка IP-Forward.

Проверяем, пингуется ли DNS-сервер на роутерах (завершить пингование можно сочетанием клавиш Ctrl+C). Если всё работает, то возвращаемся к предыдущему этапу и настраиваем NAT теперь уже на роутерах по той же самой схеме. DNS-сервер должен пинговаться со всех машин. Если вы уверен, что сделали всё прописали идеально, но пинга не происходит, скорее всего, проблема – в отсутствии подключения к сетевой карте. Гляньте настройки машины.

Создание пользователя на роутерах и серверах

Для сначала добавим пользователя sshuser на наши сервера, то есть на HQ-SRV и BR-SRV:

adduser sshuser -u 1010

Задаём пароль:

passwd sshuser

Мы должны будем дважды ввести пароль, который хотим поставить. Пароль в данном случае – P@ssw0rd.

Через mc заходим в конфигурационный файл /etc/sudoers и в нём нам нужно добавить следующую строчку:

Затем мы должны добавить пользователя в группу wheel:

usermod -aG wheel sshuser

Теперь проверяем, может ли наш пользователь заходить в sudo без доп. аутентификации. Для начала выходим из пользователя root:

logout

Теперь входим в новоиспеченного пользователя:

sshuser

P@ssw0rd

sudo -i

Лицезреть в итоге мы должны это:

Не забываем: на обоих серверах! Теперь занимаемся пользователем на роутерах HQ-RTR и BR-RTR:

adduser net_admin -u 1010

passwd net_admin

P@$$word (x2)

mc /etc/sudoers

usermod -aG wheel net_admin

logout

net_admin

P@$$word

sudo -i

Теперь смотрим и убеждаемся в правильности наших действий:

В случае, если вы создали определенного пользователя не на той машине, можно легко пользователя удалить:

userdel [имя пользователя]

Настройка безопасного удаленного доступа (ssh) на серверах

Работа с удаленным доступом ведется НА СЕРВЕРАХ. Для начала заходим в mc и с помощью команды touch создаём конфигурационный файл /etc/banner, в котором печатаем следующую картину:

Теперь нам пора зайти в файл /etc/openssh/sshd_config. Здесь добавляем следующие строчки:

Как всегда, не забываем прожимать f2, чтобы сохранить. Перезапускаем службу SSHd:

systemctl restart sshd

Идём на соответствующий нашему серверу роутер. Там, чтобы войти на сервер через удаленный доступ, вводим следующее:

ssh -p 2024 sshuser@192.168.1.2

Это на HQ-RTR. На BR-RTR будет:

ssh -p 2024 sshuser@10.16.1.2

Стоит пояснить, что после «@» пишется адрес сервера, удаленный доступ на котором мы настраиваем. Нас спросят, хотим ли мы продолжить подключение. Пишем yes и вводим пароль, который мы ранее задали для пользователя sshuser. Если вы всё сделали правильно, выглядеть это будет так:

И про удаленный доступ к другому серверу не забываем!

Конфигурация ip-туннеля между роутерами

Все приведенные операции нужно будет осуществить на роутерах. Уже с самого начала мы заходим в mc. Конкретно нас интересует директория /etc/net/ifaces. Здесь мы нажимаем f7, чтобы создать папку tun1. Внутри этой папки (с помощью touch) создаем конфигурационный файл - options. Из директории пока никуда не уходим, ведь нужно сразу же создать еще один файл – ipv4address. А вот уже теперь с помощью клавиши f4 заглядываем внутрь options и пишем следующие строчки:

Обращаем внимание: в строчке TUNLOCAL нужно указать ip-адрес той машины, на которой вы находитесь в данный момент. В строчке TUNREMOTE же мы указываем ip-адрес соседа этой машины. Если мы на HR-RTR, то соседским адресом будет адрес BR-RTR. На BR-RTR в файле options, как нетрудно догадаться, будет то же самое, но только строчки TUNLOCAL и TUNREMOTE поменяются айпишниками.

Сохраняем файл клавишей f2 и выходим клавишей f10.

Дальше всё очень просто – идём в файл ipv4address, расположенный всё в той же папке tun1 и пишем здесь айпишник начала (или конца) туннеля. Айпишник для туннеля легко можно придумать. Допустим, так:

(HQ-RTR)

(BR-RTR)

Сохраняем и выходим из mc. Как обычно, перезагружаем систему Network:

systemctl restart network

Теперь мы должны включить модуль ядра для gre:

modprobe gre

Проверяем созданный нами конец туннеля:

ip -c --br a

Как мы видим, конец туннеля – на месте:

(HQ-RTR)

(BR-RTR)

Настройка динамической маршрутизации между офисами

По-прежнему работаем на роутерах HQ и BR. Перво-наперво нам точно нужно установить frr – пакеты для гибкой настройки маршрутизации:

apt-get update && apt-get install -y frr

Посредством mc заходим в файл etc/frr/daemons и активируем службу ospfd. Строчка службы должна выглядеть так:

Frr нужно включить в автозагрузку. Всё еще помним, что команды вводим на обоих роутерах.

systemctl enable frr

Теперь непосредственно включим службу:

systemctl enable --now frr

Стоит проверить, включена ли служба, с помощью специальной команды:

Дальше работаем с frr. Точно повторяем команды со скриншота по порядку. Работа с frr на скриншоте ниже касается HQ-RTR. В команде network (ip) area 0 вводим IP-подсеть нашего туннеля и IP-подсети с интерфейсов, на которых у нас адреса в сторону HQ-SRV и HQ-CLI.

Теперь, чтобы выйти из терминала в frr, вводим:

exit

C BR-RTR принцип такой же - айпи-подсеть туннеля и айпи-подсеть сервера. Клиента в BR-сегменте у нас банально нет.

,

exit

Для проверки, правильно ли всё было нами введено:

show running-config

Вот так это должно выглядеть на HQ-RTR:

Вот так это должно выглядеть на BR-RTR:

Проверять, имеется ли маршрутизация между роутерами, мы будем другими командами:

(HQ-RTR)

(BR-RTR)

Сейчас мы должны заняться установкой парольной защиты для frr. Если вы сейчас не находитесь во vtysh, следует в него зайти.

configure terminal

interface tun1

Активируем аутентификацию и задаём пароль:

ip ospf authentication

ip ospf authentication-key PLAINPAS

Выходим из конфигурации интерфейса, сохраняем изменение в настройках, а затем выходим и из терминала:

exit

do wr mem

exit

Как только защита протокола будет стоять на обоих роутерах, мы должны будем проверить наличие защиты:

show running-config

Важно: пароль на роутерах должен стоять строго одинаковый.

Настройка протокола динамической конфигурации хостов (DHCP)

Нашим DHCP-сервером будет выступать HQ-RTR. Перво-наперво установим пакеты для DHCP-сервера:

apt-get update && apt-get install dhcp-server

Включим автоматический запуск протокола при запуске системы:

chkconfig dhcpd on

Собственно, запускаем протокол:

service dhcpd start

Теперь въезжаем в mc и по пути /etc/dhcp/. Нам нужно создать файл dhcpd.conf. Но мы не просто создаем его. Мы наводимся на файл dchpd.conf.sample и нажимаем на f5, чтобы открыть окно с опциями копирования файла. Указываем в строчке под to путь еще несуществующего файла и подтверждаем действие, нажав кнопку ОК.

После этого заходим в новенький файл и редактируем его:

Здесь очень важно учесть следующие моменты:

-после subnet нам нужно указать подсеть HQ-CLI, а после netmask – его маску в полном формате;

-в строчке option routers мы указываем адрес HQ-RTR, смотрящий в сторону HQ-CLI.

-в строчке subnet-mask указываем такую же маску;

-DNS-суффикс по заданию – au-team.irpo, указываем в кавычках.

-в option domain-name-servers указать требуется адрес с центрального интерфейса HQ-SRV. А рядом – DNS-сервер Яндекса (77.88.8.8);

-в строчке range dynamic-bootp мы указываем диапазон адресов в подсети HQ-CLI. Диапазон лучше сделать с 10 до 14;

-смотрим ВНИМАТЕЛЬНО, чтобы после каждая строчка кроме самой первой кончалась точкой c запятой, иначе dhcp не заработает;

-лучше убрать из файла все лишние строчки.

Перезапускаем службу:

systemctl restart dhcpd

Теперь проверяем статус службы специальной командой:

systemctl status dhcp d

Смотрим и радуемся: